Инструкция по настройке соединения адаптера «ELM327 Wi-Fi» с программами диагностики, работающих по COM порту.

1.   Настройка Wi-Fi

1.1. Подключение через Wi-Fi роутер.

Настраиваем wi-fi роутер на подключение к другой wi-fi сети в качестве клиента.

CLKDevices – wi-fi сеть, которую поднимает адаптер elm327 при подключение к авто.

*В качестве примера используется роутер - Zyxel Keenetic Lite

Если адаптер не «пингуется» (IP адаптера 192.168.0.10) - необходимо настроить маршруты. Для этого заходим в раздел настройки статических маршрутов.

192.168.1.1 – шлюз основной сети

192.168.0.10 – адрес адаптера

192.168.1.* - основная сеть

192.168.0.* - подсеть адаптера

1.2.  Подключение ноутбука к адаптеру по Wi-Fi

Включаем Wi-Fi на ноутбуке, находим и подключаемся к сети CLKDevices

Заходим в настройки подключения Wi-Fi на ноутбуке и прописываем параметры сети вручную:

IP адрес: 192.168.0.30

Маска: 255.255.255.0

2.   Настройка программы TCP/IP <-> COM

Так как программа Opendiag не имеет возможности подключаться к адаптерам по Wi-Fi, необходима программа которая может создать виртуальный COM порт на ПК и «построить мост» между этим COM портом и IP адресом адаптера.

В качестве примера используется программа Tcp Com Bridge 1.5.7 в бесплатном ДЕМО режиме.

*TCP COM Bridge это утилита, которая работает как программный конвертер RS232-TCP/IP и позволяет направить данные от реального (physical) или виртуального COM порта в сеть через Ethernet или Интернет

*У данной программы есть ограничения на передачу данных за одну сессию – 64Кб. Но для быстрой диагностики или проверки подключения - достаточно.

Запускаем программу и добавляем новое устройство.

Выбираем  пункт «2»

Выбираем COM порт, прописываем IP адрес и порт адаптера. Жмем «ОК»

Корректируем настройки и жмем «ОК»

Скорость: 115200

Создать виртуальный COM порт: Да

Если в состоянии COM и Сеть в статусе «Открыт», значит настройка верная.

Если в состоянии COM «Закрыт» - COM порт занят, попробуйте выбрать другой (COM3,4,5…)

Если в состоянии Сеть «Закрыт» (как на скриншоте ниже) – нет доступа к адаптеру. Проверьте подключение адаптера к авто, настройки роутера.

3.    Настройка программы «OpenDiag»

Используется бесплатная версия ПО «OpenDiag» версии 1.4

Переходим в «Настройки» программы (F3).

В настройках адаптера указываем COM порт и скорость передачи данных.

Для проверки жмем «Найти адаптер» адаптер ELM323\327 и совместимые

Далее выбираем NISSAN (Consult II)

А дальше что вы хотите сканировать, систему АБС, АКПП либо непосредственно комп EFI. Для начала я просканировал EFI.

Щелкаем по EFI и видим главное окно программы, теперь нам нужно настроить соединение через наш созданный ранее COM-порт. Для этого щелкаем файл-настройки и в самой верхней графе выбираем номер порта который мы создали. Щелкаем по зеленой дискетке внизу и выходим из настроек.

Заводим автомобиль. При первом соединении с автомобилем нажимаем кнопку ”Информация о ECU”(Кнопка с вопросительным знаком). Появится следующее окно

Жмем на флаг внизу и ждем ответа от ECU. Если всё в порядке и ноут подключился к бортовому компьютеру, то в окошке появится информация об автомобиле, типе сканера и еще много буков. Жмем на иконку "копировать параметры в файл" рядом с флагом и выходим.

Ну а дальше по желанию можно посмотреть таблицы параметров в реальном времени, графики параметров. Полную инструкцию по использованию программы можно почитать во вкладке помощь. так же можно сканировать ошибки и удалить их. У меня к примеру он нашел 2 ошибки

Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха это тот самый 4х контактный маф который у меня стоит сейчас и датчика температуры на нем впринципи нет. Нагреватель датчика кислорода 2 не испрваен — это как раз 2я лямбда которой у меня пока так же нет. Я попробовал удалить ошибки красным значком рядом с флагом, они удалились, чек погас, но как только я включил скорость и нажал на газ чек опять загорелся.