Тема 6. Моделирование на макроуровне

Цель и задачи: изучить методы моделирования макроуровня, ознакомится с компонентными и топологическими уравнениями гидравлической, механической, тепловой и электрической систем, способами представления моделей на макроуровне, методами формирования и анализ моделей.

Учебные вопросы:

6.1 Основные понятия макроуровня

6.2 Компонентные и топологические уравнения

6.3 Компонентные и топологические уравнения механической системы

6.4 Компонентные, топологические уравнения гидравлической системы

6.5 Компонентные и топологические уравнения тепловой системы

6.6 Компонентные и топологические уравнения электрической системы

6.7 Параметры гидравлической системы

6.8 Графические формы представления математической модели

6.9 Матричная форма представления математической модели

6.10 Узловой метод формирования математической модели

6.11 Задачи качественного анализа математической модели

6.12 Моделирование и анализ статических состояний

6.1 Основные понятия макроуровня

При построение ММ макроуровня почти всегда необходима разработка динамической модели, которая представляет собой систему дифференциальных уравнений, описывающих совокупность дискретных элементов. Для выделения дискретных элементов из сплошной среды используют различные методы:

- Метод сеток. Разделяют на метод конечных разностей и метод метод конечных элементов. Они обычно используются на микроуровне, поэтому при переходе к макроуровню используются аппроксимация моделей микроуровня.

- Метод функционально законченных элементов. Основан на выделении типовых элементов технического объекта (ТО), завершенных в конструктивных исполнении и предназначенных для выполнения определенных функций. Например, в гидромеханической системы – насос, дроссель, гидромагистраль и т.д. Имея библиотеку ММ элементов и зная структуру ТО составляется полная ММ.

- Метод сосредоточенных масс. При данном методе выделяют некоторые абстрактная материальная субстанции, наделенная определенными физическими свойствами. Такие субстанции:

  - Сосредоточенные массы, эквивалентные массам соответствующих частей ТО;

  - Элементы, лишенные массы, отображающей характер взаимодействия сосредоточенных масс.

Сосредоточенные массы обладают инерционными свойствами и способностью накапливать кинетическую энергию. Их называют инерционными элементами. Взаимодействие сосредоточенных масс осуществляется с помощью упругих, диссипативных, фрикционных и трансформаторных элементов. Упругие элементы отображают упругие свойства динамической системы, обладают способностью накапливать потенциальную энергию.

Диссипативные элементы отображают свойство  диссипации (рассеивания) энергии конструктивными элементами ТО, обусловленные силами внутреннего трения.

Фрикционные элементы отображают физические свойства фрикционных механизмов ТО.

Трансформаторные элементы отображают безинерционные преобразование параметров потоков энергии трансформаторами.

Состояние сосредоточенных масс характеризуются фазовыми координатами типа потока, взаимодействия элементов отображаются фазовыми переменными (координатами) типа потенциала.

ФПТ потока (фазовая переменная типа потока)

ФПТ потенциала (фазовая переменная типа потенциала)

6.2 Компонентные и топологические уравнения

В методе сосредоточенных масс каждый элемент рассматривается простым, т.е. наделенным одним физическим свойством. Состояние простого элемента характеризуется одной ФПТ потока и одной ФПТ потенциала. ММ, выражающая зависимость между этими переменными, - компонентное уравнение.

Компонентные уравнения, полученные на основе физических законов, в общем случае имеет вид:

- Инерционный элемент                                            		(6.1)

- Диссипативный элемент                                           		(6.2)

- Упругий элемент                                                     		(6.3)

где	 U, D, У- параметры инерционных, диссипативных и упругих элементов соответственно I-ФПТ потока, U-ФПТ потенциала.

Для получения полной ММ надо объединить все компонентные уравнения элементов в общую систему уравнений, объединение осуществляется на основе физических законов, выражающих условие равновесия и непрерывности фазовых переменных. Уравнения этих законов – топологические уравнения. Они описывают характер взаимодействия между простыми элементами. Как правило, топологических уравнения два:

- условие равновесия, записываемое для ФПТ потенциала.

(6.4)

- условие непрерывности для ФПТ потока.

(6.5)

Если фазовые переменные – векторные величины, то направления векторов учитывается только в топологических уравнениях.

Полная ММ макроуровня представляет собой систему ОДУ, искомые функции – фазовая координаты I и U, независимая переменная – время t. Размерность ММ определяется порядком системы ДУ, которую обычно представляют в нормальной форме Коми, где все уравнения размерены относительно .

6.3 Компонентные и топологические уравнения механической системы

Сосредоточенные массы механических систем могут совершать два вида простейших движений: поступательное и вращательное.

|  | Поступательное | Вращательное |
| --- | --- | --- |
| 1. Фазовая переменная типа потока | Линейная скорость V, м/с | Угловая скорость , рад/с |
| 2. Фазовая переменная типа потенциала | Сила F, Н | Вращающий момент М, Н*м |
| 3. параметр инерционного элемента | Масса m, кг | Момент инерции I, кг*м2 |
| 4. Параметр диссипативного элемента | Коэффициент сопротивления (коэффициент вязкого трения, коэффициент демпфирования) |  |
| 5. Параметр упругого элемента | Коэффициент жесткости |  |
|  | с, Н*м | Н*м/рад |
| 6. Компонентные уравнения инерционного элемента (получают на основе законов Ньютона) |  |  |
| 7. Компонентные уравнения диссипативного элемента(получают на основе законно Ньютона для вязкого трения) |  |  |
| 8. Компонентные уравнения упругого элемента (на основе законов Гука) |  |  |
| 9. Топологические уравнения. Уравнения равновесия, выражающие принцип Даламбера | Уравнения равновесия, выражающие принцип Даламбера |  |
|  | Условия непрерывности, выражающее принцип сложения скоростей при сложном движении твердого тела |  |

6.4 Компонентные и топологические уравнения гидравлической системы

В гидравлической системе ФПТ потока – расход Q м3/с, ФПТ потенциала – давление р, Па. Компонентные уравнения инерционного элемента получены на основе уравнений Эйлера.

Где гидравлическая масса:

,

V – объем жидкости в выделенном участке трубопровода длиной l

А – площадь поперечного сечения трубопровода [м2],

mж – масса жидкости в этом участке [кг].

Инерционные свойства обусловлены затратами давления на разгон жидкости.

Компонентные уравнения диссипативного элемента (получены с учетом уравнения Навье - Стокса).

- коэффициент гидравлического сопротивления [Н*с/м5], - коэффициент линеаризованного вязкого трения жидкости [Н*с/м4]

Компонентные уравнения упругого элемента

- коэффициент гидравлической жесткости [Н/м5], Е – модуль объемной упругости жидкости [Н/м2].

Топологические уравнения:

- условие равновесия потенциалов:

;

- условие непрерывности потоков:

.

6.5 Компонентные и топологические уравнения тепловой системы

В тепловой системе ФПТ потока – температура Т [к], ФПТ потенциала – тепловой поток Ф [Вт][ДЖ/с]

Компонентные уравнения инерционного элемента

СТ – теплоемкость элемента [Дж/к],

с – удельная теплоемкость материала [Дж/кг*к].

Компонентные уравнения диссипативного элемента получены на основе уравнений Фурье.

- коэффициент теплового сопротивления элемента [Дж/с*к];

- коэффициент теплоотдачи [Дж/с*к*м].

Упругими свойствами тепловая система не обладает:

характеризует величину теплового потока, затрачиваемого на изменение кинетической энергии в процессе теплопередачи;

характеризует величину потерь, обусловленную преодолением теплового сопротивления;

характеризует температуру элемента;

характеризует разность температур смежных элементов.

Топологические уравнения:

- условие равновесия потенциалов на поверхность контактов элементов ;

- условие непрерывности функции температуры .

6.6 Компонентные и топологические уравнения электрической системы

ФПТ потока – сила тока I[A];

ФПТ потенциала – напряжение u [B].

Инерционными свойствами обладают катушки индуктивности.

- индуктивность [Гн].

Диссипативный элемент – резистор.

- компонентное уравнение на законе Ома.

Упругими свойствами характеризуется конденсатор

- емкость [Ф].

Топологические уравнения получают на основе законов Кирхгофа:

- сумма токов для любого узла схемы=0 ;

- второй закон Кирхгофа для контура электрической схемы .

6.7 Параметры гидравлической системы

Параметры инерционных элементов

Если выделенные участки трубопровода имеют различные сечения, то гидравлическая масса рассчитывается следующим образом:

Параметры диссипативного элемента

Значение  зависит от режима движения жидкости в трубопроводе. Различают два режима: ламинарный и турбулентный. Переход от ламинарного к турбулентному наступает при определенных условиях, характеризуемых число Рейнольдса: , d – скорость трубопровода; V – скорость жидкости; - кинематическая вязкость [м2/с].

При  режим движения ламинарный. Потеря давления по длине трубопровода определяются по формуле Пуазеля.

При режим турбулентный. Потеря давления

- коэффициент потерь на трение при турбулентном режиме. Его значение зависит от шероховатости стенок трубопровода и находится в пределах от 0,025 до 0,03. для определения  может быть использована форма Блазиуса.

Тогда

Кроме потерь по длине трубопровода существуют местные потери давления обусловленные резким изменением величины и/или направление скорости потока жидкости (сужение, растяжение, поворот и т.д.). местные потери давления определяют по формуле.

- коэффициент местного сопротивления (приводится в справочниках).

Если ввести обозначение , то описанное ранее уравнение приобретает вид уравнения диссипативного элемента. В динамических процессах режим движения жидкости может изменяться в широких пределах, поэтому при анализе переходных процессов используют сумму коэффициентов, т.е.

Параметры упругого элемента

Коэффициент жесткости СГ в самом простом случае рассчитывается по формуле . Сжимаемость жесткости незначительна, но в процессе работы гидроприводов рабочая жидкость вспенивается и насыщается воздухом, поэтому нужно учитывать модуль объемной упругости газа - жидкостной смеси Ес. Кроме того СГ зависит от вида соединения элементов. При последовательном соединении двух участков

При разветвлении трубопровода

Коэффициент жесткости j-ого участка трубопровода

- диаметр трубопровода;

- толщина трубопровода;

- модуль упругости материала трубопровода;

- модуль упругости газа – жидкостной смеси;

- объем j-того участка трубопровода;

- доля объема жидкости j-того участка трубопровода.

6.8 Графические формы представления ММ

Наиболее просто ММ представляется в графической форме. При этом графические изображения элементов модели отождествляются с их компонентами уравнениями, а соединения элементов соответствуют топологическим уравнениям. Графические формы могут быть в виде графов и эквивалентных схем. Граф представляет структурную ММ системы и отображает ее топологию, а эквивалентная схема представляет функциональную ММ, отображающую как топологию, так и компонентный состав. Если в графе расставить направления и обозначения ветвей, то получим ориентированный грох (орграф), идентичный эквивалентной схеме.

Узлы графа эквивалентной семы соответствуют узлам дискретизации непрерывных объектов в геометрическом пространстве, которые совпадают с сосредоточенными массами. Один из узлов графа (схемы) отображает инерциальную систему отсчета фазовых координат типа потока. Его называют базовым узлом или базой и присваивают нулевой номер. В ветвях источников внешних воздействий сигналы направлены от базы к узлу. Если источник обеспечивает возрастание потоковой переменной (энергия подводится к узлу). При отводе энернгии от узла – направление от узла к базе. В ветвях упругих компонентов стрелки указывают направления передачи энергии от источников к потребителю. В ветвях инерционных компонентов направление всегда от узла к базе. Если ветви диссипативных компонентов параллельны ветвям инерционных элементов, то направления сигналов в них одинаковые.

Пример, ММ для анализа колебания кузова автомобиля, обусловленных неровностями дороги.

Fв2

V2

V1

h

с2

с1

Vв1

D

Vy

R(y)

колеса

кузов

m2

m1

Fв1

Твердые тела массами m1 и m2 (кузов и колеса) совершают поступательные движения. ФПТ потока скорости V, ФПТ потенциала силы F. На систему действует следующее воздействие:

- источники потенциала в виде силы тяжести Fв1 и Fв2 кузова и колес;

- источника потока, характеризующего неровности дороги в виде функции изменения скорости вертикального перемещения опорной точки D, определяемое выражением:, где - скорость движения автомобиля вдоль оси у; - функция микропрофиля поверхности дороги.

1*

Vв1*

Fв2

Fв1

m2

m1

c2

c1

1

0

2

На орграфе узлы 1 и 2 отображает сосредоточенные массы (кузов и колеса), 1*- внешнюю среду, генерирующую воздействие типа потока, - скорость, о - база.

6.9 Матричная форма представления ММ

Информация о ММ, которую содержит орграф может быть представлена в виде матрицы размерностью . - число строк, соответствует узлам орграфа, за исключением базового; - число столбцов, соответствует ветвям. Единицами отмечается наличием соединения между узлами и ветвями, а нулями - их отсутствие. Направление сигналов в ветвях отображается знаками единицы. Минус – сигнал направлен узла, плюс – к узлу. Сформированная таким образом матрица носит название матрицы инциденций. Для рассмотренного примера.

| узлы | Ветви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инерционные |  |  | диссипативные |  | упругие |  | Источники потенциала |  |  |
|  | m1 | m2 | m*1 |  |  | c1 | c2 | Fв1 | Fв2 | Fв3 |
| 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 1* | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| подматрицы | Аu |  |  | Aд |  | Ау |  | Ав |  |  |

- источники потока в матрице инциденций формально заменяются источниками потенциала (в примере на ).

- матрица инерционных элементов всегда единичная диагональная, поэтому дописываем элемент , соответствующий сосредоточенной массе источника воздействия в виде неровности дороги.

Матрицу инциденций А можно представить состоящей из подматрицу инерционных Аu, диссипативных Ад, упругих Ау элементов и подматрицы источников потенциалов Ав.

.

На основе матрицы инциденций можно получить компонентные уравнения ММ.

6.10 Узловой метод формирования математической модели

Используя матрицу инциденций, топологические уравнения можно записать в матричной форме.

где 	А- матрица инциденций;

- транспонированная матрица;

- вектор потенциалов ветвей;

- векторы потоковых переменных ветвей и узлов графа.

Отдельный элемент  вектора  определяется следующим образом:

; где - элемент матрицы инциденций, находящийся на пересечение i-той ветви (столбца) и j-того узла (строки). Вектор потенциалов представим состоящим из подвекторов следующим образом:

.

Тогда первое топологическое уравнение в матричной форме запишется в виде:

А с учетом компонентных уравнений каждого из элементов.

Учитывая второе топологическое уравнение в матричной форме фазовые переменные можно выразить через узловые потоковые переменные .

В результате получаем матричное уравнение, являющейся классическим вариантом узлового метода:

(*)

Для перехода к системе дифференциальных уравнений в нормальной форме Коми подставим  в (*) и разрешим его относительно производной , а также определим производную по времени от вектора функции . Полученные выражения сведем в единую систему:

В данной сиситеме базисные координаты - и .

Базисные координаты – совокупность неизвестных переменных в уравнениях, описывающих функционирование динамической системы.

Т.к. матрицы  и m одного и того же порядка, то матричное произведение . Тогда система запишется в виде:

(**)

Где

(**) – модифицированный узловой метод, позволяющий получить модель в виде системы ОДУ в нормальной форме Коми в наиболее удобной для использования численных методов интегрирования. Для ее решения нужно задать начальные условия  в момент времени t=0. узловой метод не применяется для систем, содержащих трансформаторные и фрикционные элементы и при сложном движении твердых тел.

6.11 Задачи качественного анализа математической модели

Наиболее часто при проектировании приходится решать задачи анализа статических состояний переходных процессов и устойчивости объектов. В процессе анализа исследуется физические свойства ТО (технического объекта) и оценивается степень удовлетворения предъявляемых к нему требований. Анализ заключается в решении системы составляющих ММ объекта, и определение по результатам решения показателей качества и эффективности. Методы качественного анализа позволяют без решения системы уравнений оценить физические свойства системы, ее устойчивость и характер переходных процессов. Кроме того, качественный анализ необходим при выборе методов численного решения уравнений модели. Пусть ММ объекта – система уравнений в нормальной форме Коми.

; где 	- вектор фазовых координат объекта.

; - порядок систем уравнений.

Если данная система линейна, ее можно записать в виде:

; где А – матрица постоянных коэффициентов параметров модели; - вектор функций внешних воздействий.

Матрицу коэффициентов А перед вектором фазовых координат  в линейной системе ОДУ в нормальной форме Коми называют матрицей Якоби. Матрица квадратная, ее порядок n. Матрица Якоби характеризует важнейшие свойства физической системы, позволяет оценивать устойчивость без решения системы ДУ, определять качественный характер переходных процессов, частоты резонансных колебаний системы и формы колебаний. Кроме того, матрица Якоби используется для оценки жесткости системы уравнений ММ. Жесткая система ОДУ – такая система, у которой матрица Якоби имеет различающиеся на несколько порядков максимальное и минимальное по модулю собственное значение.

Собственное значение матрицы А порядка n – корни , где , ее характеристического уравнения , где Е – единичная матрица того же порядка, что и матрица А.

В общем случае собственное значение матрицы Якоби представляют собой комплексные числа . Множество собственных значений - спектр матрицы Якоби. Оценкой жесткости системы ДУ является число обусловленности матрицы Якоби.

, (- символ нормы).

Иногда под числом обусловленности  понимают отношение максимального и минимального по модулю ее собственных значений.

К жестким относят системы ДУ, у которых . Эти системы также называют плохо обусловленными.

Произведем оценку вида переходных процессов в зависимости от вида корней характеристического уравнения.

- действительные корни , тогда переходный процесс – экспонента , - переходное, - переменная интегрирования.

t

Vni(t)

1

3

2

1 - ; 2 - ; 3 - .

При  переходной процесс затухает, при положительном корне – расходится,  любое достигнутое положение системы после снятие внешнего воздействия сохраняется неизменным и система не возвращается в исходное положение.

- комплексно – сопряженные корни

; - новые постоянные интегрирования.

Vni(t)

t

Частота колебаний  соответствует мнимой части пары комплексно сопряженных корней и представляет собой одну из резонансных частот технической системы. Если , то  совпадает с i-той собственной частотой технической системы. Для устойчивости линейной системы необходимо и достаточно, чтобы вещественные части всех собственных значений матрицы Якоби имеется хотя бы одно собственное значение нулевое или имеется пара мнимых корне, а вещественные части всех остальных отрицательны, то линейная система находится на границе устойчивости.

6.12 Моделирование и анализ статических состояний

Режим функционирования технической определяется характером внешних возмущающих и управляющих воздействий. Различают статический  и динамический режимы. При постоянных воздействиях система находится в уставившемся равновесном состоянии (статический режим) и ее фазовые переменные при этом постоянные. При этом статический режим характеризуется двумя состояниями:

- равномерное установившееся движение;

- состояние покоя

Определяющий признак статического режима для технической системы любой физической природы – постоянство во времени всех фазовых переменных типа потока и типа потенциала, характеризующих состояние всех ее элементов.

Задачи, решаемые при анализе статических состояний:

- определение положения устойчивого равновесия системы;

- анализ распределения фазовых переменных типа потенциала и типа потока на установившемся равновесных режимах функционирования;

- определение начальных условий, необходимых для интегрирования системы дифференциальных уравнений при анализе стационарных режимов колебаний с целью исключения переходного процесса;

- определение начальных и конечных условий при оценке качества переходных процессов по переходным характеристикам.

Существует несколько подходов к постановке и решению задач анализа статических состояний технических систем. В общем виде математическая модель в статическом состояний представляет собой систему линейных или нелинейных алгебраических уравнений вида: , где - вектор фазовых координат технической системы; - вектор функции.

Данная модель может быть получена из исходной ММ технической системы, представляющий собой на макроуровне систему дифференциальных уравнений вида: .

Численное решение последнего уравнения при неизменных внешних воздействиях через конечный отрезок времени t* приводит к стационарной точки будут соответствовать искомому решению. В общем случае технический объект может иметь несколько равновесных состояний, которые получаются путем решения системы дифференциальных уравнений с различными начальными условиями.

Различают прямые и итерационные (численные) методы решения систем алгебраических уравнений.

Рассмотрим численный метод Ньютона, обладающего наибольшей скоростью сходимости среди практически применяемых методов.

В общем случае алгоритм любого итерационного метода может быть представлен выражением вида: ; - вектор функции, определяемый способом построения итерационного процесса; - вектор искомых фазовых переменных предыдущих вычислений; - последующих вычислений.

Переход от очередного вектора  к - итерация.

Итерационная формула Ньютона имеет вид:

; где - значение матрицы Якоби состояния фазовых координат системы

Алгоритм метода Ньютона включает следующие этапы:

- ;

- вычисление матрицы Якоби Jk в точке (k=0, 1, 2 …);

- вычисление вектора невязок  исходной системы алгебраических уравнений;

- решение итерационной формулы методом Ньютона и определения нового приближения вектора искомых фазовых переменных ;

- вычисление нормы вектора невязок  и нормы вектора поправок ;

- проверка условия окончания итерационного процесса: , ; где - малые положительные числа, косвенно характеризующие точность полученного решения.

Норма вектора невязок системы алгебраических уравнений определяется исходя из следующего выражения: где n – порядок системы алгебраических уравнений, - невязка i-того уравнения системы на которой итерации.

Норма вектора поправок на k+1-ой итерации – вектор, рассчитываемый по формуле: .

Вопросы для самопроверки

1) Какими методами можно выделить дискретные элементы из сплошной среды?

2) Какие элементы выделяют в методе сосредоточенных масс?

3) Какие уравнения называют компонентными, а какие топологическими?

4) Как записываются компонентные и топологические уравнения для всех видов систем?

5) Какие вам известны графические формы представления математических моделей?

6) По какому правилу строится ориентированный граф?

7) Поясните на примере узловой метод формирования модели.

8) В чем заключается качественный анализ математической модели?

9) Какими состояниями описывается статический режим функционирования технической системы?

10) Какие задачи решаются при анализе статического режима?

11) Как формулируется алгоритм численного метода Ньютона?

Список литературы:

- Тарасик В.П. Математическое моделирование технических систем: Учебник для вузов / В.П.Тарасик. – Мн.: ДизайнПРО, 2004.