GK_ML — Автоматическая расстановка геодезических координат

GK_ML — это плагин для AutoCAD/Civil 3D, который автоматически проставляет геодезические координаты (X, Y, H) в вершинах полилиний в виде мультивыносок с полной динамической привязкой.

🎯 Что делает программа

При выборе одной или нескольких полилиний программа мгновенно создаёт мультивыноски с геодезическими координатами в каждой вершине. Координаты автоматически пересчитываются при любом редактировании геометрии.

⚡ Ключевые возможности

Динамическое обновление:

- Координаты автоматически обновляются при растяжении (STRETCH), перемещении (MOVE), повороте (ROTATE) и редактировании клипами (Grips)

- При удалении полилинии автоматически удаляются привязанные мультивыноски

Геодезическая точность:

- Автоматический пересчёт координат AutoCAD (X, Y) в геодезические (X=Север, Y=Восток)

- Поддержка высот (Z/H) — если полилиния имеет отметку, добавляется третья строка H=...

- Настраиваемая точность координат (2, 3, 4 знака после запятой)

Гибкая настройка:

- Настраиваемые вылеты полки и текста (под любой масштаб печати)

- Возможность задать конкретный стиль мультивыносок

- Автоматическое создание слоя для координат (например, GK_COORDS)

- Текст всегда горизонтален (не зависит от поворота полилинии или ПСК)

Производительность:

- Умная фильтрация — обновляются только изменённые полилинии

- Работает быстро даже в больших чертежах с сотнями полилиний

- Поддержка всех типов полилиний (LWPOLYLINE, POLYLINE, 3D-полилинии)

🛠 Технические характеристики

- Совместимость: AutoCAD 2010–2025, Civil 3D 2010–2025

- Формат: LISP (один файл, без зависимостей)

- Команды:

  - GK_ML — расстановка координат и активация динамики

  - GK_ML_OFF — отключение динамического обновления

- Защита от ошибок: Все действия внутри реакторов защищены от сбоев AutoCAD

📋 Как это работает

- Загрузите файл GK_ML.lsp в AutoCAD (команда APPLOAD)

- Настройте параметры в начале файла (точность, вылеты, слой, стиль)

- Введите команду GK_ML и выберите полилинии

- Редактируйте геометрию — координаты обновятся автоматически

- При необходимости отключите динамику командой GK_ML_OFF

💡 Преимущества

✅ Экономия времени — мгновенная расстановка сотен координат
✅ Актуальность данных — координаты всегда соответствуют геометрии
✅ Чистота чертежа — автоматическое удаление выносок при удалении полилиний
✅ Надёжность — защита от сбоев при UNDO/REDO и редактировании
✅ Простота настройки — все параметры в начале файла, не нужно разбираться в коде

GK_ML — незаменимый инструмент для геодезистов, проектировщиков и инженеров, работающих с координатной привязкой объектов в AutoCAD.