УДК 531.7

МЕТОДИКА УТИЛИЗАЦИИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

THE METHODOLOGY OF DISPOSAL OF MILITARY EQUIPMENT IN THE FIELD AND THE TECHNICAL MEANS FOR ITS IMPLEMENTATION

д.т.н. доцент В.В. Нечаев, Д.Ю. Голубев

V.V. Nechaev, D.Y. Golubev

Военная Академия материально-технического обеспечения

имени генерала армии А.В.Хрулёва, г. Санкт-Петербург

В статье описана разработанная методика, использование которой позволит выполнять прогноз количества техники, уничтожаемой в ходе ведения боевых действий, за счёт разработки опросной сети обеспечить скорейшее определение подразделения, в котором имеется необходимое количество техники, требующейся для транспортировки безвозвратных потерь и технических средств, для выполнения работ по утилизации. Также методика, кроме обеспечения исключения загрязнения окружающей среды и демонтажа работоспособных элементов с утилизируемой техники, позволяет установить рациональный маршрут выдвижения транспортной техники к местам проведения утилизации в полевых условиях, организовать вывоз утилизированной техники к местам их окончательной переработки.

Ключевые слова: прогноз количества техники, которая возможно получит боевое повреждение и безвозвратно выйдет из строя, устройство для утилизации военной техники разборно-мобильное, временная модель опросной сети.

The article describes the developed methodology, the use of which will make it possible to predict the amount of equipment destroyed during combat operations, through the development of a survey network to ensure the early identification of a unit that has the necessary amount of equipment required to transport irretrievable losses and technical means to carry out disposal work. In addition to ensuring the exclusion of environmental pollution and the dismantling of workable elements from recyclable equipment, the methodology also makes it possible to establish a rational route for moving transport equipment to the field disposal sites, and organize the removal of recycled equipment to the final processing sites.

Keywords: the forecast of the number of equipment that may be damaged by combat and permanently fail, the device for the disposal of military equipment is collapsible and mobile, a temporary model of the survey network.

Согласно Большой российской энциклопедии под утилизацией военной техники следует понимать стадию её жизненного цикла, на которой происходит изменение его целевого назначения или уничтожение из-за невозможности или нецелесообразности дальнейшего применения по основному назначению. Так же известна интерпретация определения значения слова утилизация как комплекс организационно-технических, экономических, технологических и экологических мероприятий, обеспечивающих переработку военной техники. Разработанная методика в полной мере удовлетворяет существующим определениям слова утилизация. Её реализация позволит снизить экономические и временные затраты при транспортировке утилизированной военной техники за счет её частичной переработки в полевых условиях. Использование методики обеспечит увеличение объема перевозимой утилизированной техники к местам её окончательной переработки за счет снижения занимаемой ею кубатуры, снижение затрат на расходование горюче-смазочных материалов, расхода моторесурса транспорта, привлекаемого для перевозки утилизированной в полевых условиях военной техники.

В современных условиях ведения вооруженной борьбы, когда противник может наносить прицельные удары посредством управляемых беспилотных летательных аппаратов, ужесточаются критерии выбора решения по защищенности военной техники. Совершенствование вооружения, развитие характера и способов ведения военных действий и, как результат, значительное увеличение количества уничтоженной военной техники, выдвигают новые, более сложные требования к организационным мероприятиям и оперативному реагированию на полученные в районе выполнения задач безвозвратные потери. Актуальным становится вопрос необходимости создания методов, способов и методик, являющихся инновационными и обладающих теоретической и практической значимостью по обеспечению утилизации образцов техники, чьё техническое состояние определяется невозможностью или нецелесообразностью дальнейшего использования по назначению, находящейся после перехода в невосстанавливаемое состояние непосредственно в местах ведения боевых действий.

Разработанная методика утилизации военной техники в полевых условиях включает в себя 11 этапов. Алгоритм реализации методики отображен на рисунке 1.

На первом этапе прогнозируется количество техники, которая возможно получит боевое повреждение и безвозвратно выйдет из строя. Для оперативных расчетов можно использовать следующую зависимость при определении боевых потерь за операцию [1]:

Мбп=МспНбпДКтвдКбд/100,                         (1)

где Мсп – списочное количество образцов ВВСТ в объединении (соединении), ед.

Нбп – норматив боевых потерь, %;

Ктвд – коэффициент, учитывающий влияние физико – географических условий на формирование потерь, К=1-1,1;

Кбд - коэффициент, учитывающий характер боевых действий, который применяется равным при прорыве передового оборонительного рубежа 
1,4-1,5; при прорыве промежуточного оборонительного рубежа 1,25-1,3; при форсировании крупных водных преград – 1,25-1,3; при встречном сражении – 1,25-1,3; при преследовании – 0,65-0,7;

Д – продолжительность операции, сутки.

На втором этапе реализации методики осуществляется формирование исходных данных и учёт сведений о месте нахождения и количестве вышедшей из строя военной техники.

Затем, на третьем этапе, происходит обследование повреждённой в боевых действиях военной техники и, как результат этого обследования, осуществляется установление целесообразность или иррациональность её восстановления [2].

Экономически важным этапом методики утилизации военной техники в полевых условиях является определение и демонтаж работоспособных элементов, а также элементов, которые могут в кратчайшие сроки стать работоспособными с минимальными для этого затратами.

Следующий этап методики важен с экологической точки зрения, так как в ходе его выполнения происходит слив горюче смазочных материалов, технических жидкостей, демонтаж аккумуляторных батарей. Все перечисленные мероприятия обеспечат исключение загрязнения окружающей среды при выполнении утилизации в полевых условиях.

Рисунок 1 – Алгоритм реализации методики утилизации военной техники в полевых условиях

Шестым этапом реализации методики является определение в системе материально-технического обеспечения подразделений, в которых имеется достаточное количество техники для выполнения транспортировки и технических средств для осуществления утилизации в полевых условиях повреждённой военной техники.

В связи с пространственным разнесением друг от друга воинских подразделений материально-технического обеспечения требуется дополнительное время для осуществления сбора необходимой информации. С целью минимизации этого времени предлагается использовать разработанную в методике временную модель опросной сети, которая в кратчайшие сроки позволит получить ответ на вопрос о наличии, либо отсутствии технических средств утилизации и (или) средств транспортирования повреждённой техники в подразделениях и различных структурных элементах системы материально-технического обеспечения.

Следующий, седьмой этап посвящён определению рационального маршрута выдвижения транспорта к месту нахождения поврежденной военной техники и установления безопасных путей её перемещения для конечной переработки [3-4].

Восьмой этап методики утилизации военной техники в полевых условиях предусматривает перемещение и приведение в рабочее состояние технического средства разборно мобильного, функциональное предназначение которого заключается в реализации предлагаемой методики. Схема устройства для утилизации военной техники разборно-мобильного представлена на рисунке 2.

Сборка устройства для утилизации военной техники разборно-мобильного начинается с крепления опор к мосту с помощью болтового соединения. При натяжении подкосов к опорам посредством стягивания частей каждого подкоса натяжными устройствами на консоли моста передаются усилия, вызывающие изгиб моста вверх, за счет чего достигается предварительное напряжение моста устройства для утилизации военной техники разборно-мобильного. Нижняя часть опор устройства соединяется фланцевым соединением с ходовой частью. Для получения необходимой устойчивости к нагрузкам, опоры фиксируются в верхней части с помощью двух цепных растяжек к ходовой части. Для обеспечения общей жесткости конструкции используется грузовая полка, связанная болтовым соединением с опорами. Четыре цепных тали жестко болтовым соединением попарно закрепляются на однобалочном мосту с внутренней части одностоечных опор в районе их соединения с однобалочным мостом, причем приводное колесо грузовых цепей цепных талей направлены в противоположные стороны. Прямоугольную подъемную платформу, из металла с высокими прочностными характеристиками, с четырьмя проушинами, являющимися составной частью рым-болтов усиленных, которые размещены в соответствующих резьбовых отверстиях, выполненных по периметру в районах вершин платформы, располагают на грузовой полке. Плиту, из металла с высокими прочностными характеристиками, жестко крепят при помощи монолитно с ней выполненных четырех кронштейнов болтами высокопрочными с шестигранной головкой увеличенного размера с опорами таким образом, чтобы имеющиеся технологические отверстия были расположены соосно с проушинами подъёмной платформы.

1 - однобалочный мост, 2 - опора, 3-ходовая часть, 4 - подкос, 5 - восемь цепных талей, четыре из которых жестко попарно закрепленны на однобалочном мосту, четыре жестко попарно закреплены на одностоечной опоре с противоположной стороны крепления подкоса, 6 - грузовая полка, 7- прямоугольная подъемная платформа; 8 - проушины, являющиеся составной частью рым-болтов усиленных, которые размещены в соответствующих резьбовых отверстиях, выполненных по периметру в районах вершин грузовой платформы и пуансона, 9 - плита, 10 – кронштейны для болтового соединения плиты с опорами и толстолистовой металлической пластины прямоугольного сечения с однобалочным мостом и грузовой полкой, 11 - толстолистовая металлическая пластина прямоугольного сечения с технологическими отверстиями, 12 - пуансон прямоугольной формы

Рисунок 2 – Схема устройства для утилизации военной техники разборно-мобильное

Толстолистовую металлическую пластину прямоугольного сечения, жестко крепят при помощи монолитно с ней выполненных четырех кронштейнов болтами высокопрочными с шестигранной головкой увеличенного размера с однобалочным мостом и грузовой полкой. Четыре цепных тали жестко болтовым соединением попарно закрепляются на одностоечной опоре с противоположной стороны крепления подкоса, причем приводное колесо грузовых цепей цепных талей направлены в противоположные стороны. Пуансон прямоугольной формы с проушинами первоначально не используется для выполнения утилизации элементов военной техники путем их переработки, находится в непосредственной близости с устройством. Элементы военной техники, предназначенные к утилизации путем переработки, размещают на прямоугольной подъёмной платформе. Грузовые цепи четырёх цепных талей пропускают сквозь технологические отверстия плиты и вводят в зацепление с проушинами [5].

На девятом этапе методики утилизации военной техники в полевых условиях выполняют мероприятия по утилизации. Для этого при помощи синхронной работы четырёх цепных талей поднимают прямоугольную подъемную платформу с предназначенными для утилизации элементами военной техники в вертикальной плоскости, которые перерабатываются под воздействием давления, создаваемого силой цепных талей, перемещающей подъемную платформу и плитой. После переработки военной техники прямоугольную подъемную платформу синхронно опускают в исходное положение на грузовую полку. Грузовые цепи четырёх цепных талей выводят из зацепления с проушинами подъемной платформы и поднимают вверх к цепным талям. Используют пуансон для чего его размещают напротив толстолистовой металлической пластины прямоугольного сечения в противоположной стороне у одностоечной опоры, на которой не закреплены цепные тали. Грузовые цепи четырёх цепных талей, жестко попарно закрепленных на одностоечной опоре с противоположной стороны крепления подкоса, пропускают сквозь технологические отверстия толстолистовой металлической пластины прямоугольного сечения и вводят в зацепление с проушинами, являющимися составной частью рым-болтов усиленных, которые размещены в соответствующих резьбовых отверстиях, выполненных по периметру в районах вершин пуансона. Проушины, являющиеся составной частью рым-болтов усиленных, которые размещены в соответствующих резьбовых отверстиях, выполненных по периметру в районах вершин платформы, выкручивают для того чтобы не препятствовать свободному перемещению пуансона в горизонтальной плоскости. При помощи синхронной работы цепных талей перемещают пуансон, поверхность которого соприкасается с поверхностью переработанных в вертикальной плоскости элементов военной техники, находящихся на подъемной платформе и перерабатывает их в горизонтальной плоскости под воздействием давления, создаваемого силой цепных талей, между перемещающимся пуансоном и толстолистовой металлической пластиной прямоугольного сечения, тем самым уменьшая объём утилизируемых элементов военной техники. После переработки элементов военной техники работу цепных талей прекращают, грузовые цепи выводят из зацепления с проушинами пуансона. Пуансон возвращают в исходное положение, грузовые цепи четырёх цепных талей, жестко закреплённых на одностоечной опоре, перемещают к технологическим отверстиям толстолистовой металлической пластины прямоугольного сечения [6-7].

Связь между относительным изменением объема εV утилизируемой техники и главными напряжениями при выполнении работ с помощью предлагаемого устройства можно установить с использованием выражения 8. До деформации военная техника занимала объем V0=a×b×c. В деформированном состоянии объем можно определить как:

(2)

Относительное изменение объема определяют используя отношение:

,                                              (3)

где  - средняя деформация в точке

Выразив главные деформации через главные напряжения при помощи обобщенного закона Гука, получим:

.                                                         (4)

Если ввести среднее напряжение в точке , то последнее равенство можно преобразовать до вида закона Гука для объемной деформации:

,                                              (5)

где  – – модуль объемной упругости.

Общий объем, занимаемый переработанными и готовыми для дальнейших мероприятий утилизации поврежденной военной техники, определяется по формуле [8]:

Vобщ = n(V1+V2+ …+Vn),                                     (6)

где Vобщ - общий объем перевозимого утилизированного груза;

Vn – объем n-ой единицы безвозвратной потери после выполнения работ по утилизации,

n - количество безвозвратных потерь.

На десятом этапе реализации методики утилизации военной техники в полевых условиях выполняют погрузочные работы. Время загрузки утилизируемой техники на одно транспортное средство определяется выражением:

Tзагр=nT1+  nt1,                                     (7)

где T1 - время непосредственной загрузки одной утилизированной единицы техники на одно транспортное средство;

n - количество безвозвратных потерь, размещаемых на одно транспортное средство после утилизации;

t1- время выполнения крепёжных работ одной единицы техники на одно транспортное средство.

Общее время загрузки утилизируемой техники можно определить как:

TОб. загр=m(nT1+  nt1),                                     (8)

где m- количество транспортных средств, предназначенных для доставки утилизированной техники в организацию, осуществляющую конечную переработку.

Заключительный этап методики подразумевает выполнение транспортировки утилизированной военной техники к местам окончательной переработки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная методика утилизации военной техники в полевых условиях конструктивно состоит из одиннадцати этапов, может быть использована на стадии жизненного цикла продукции производственно-технического назначения «Ликвидация» при утилизации элементов военной техники путем их переработки в полевых условиях. Использование методики позволит выполнять прогноз количества техники, уничтожаемой в ходе ведения боевых действий, за счёт разработки опросной сети обеспечить скорейшее определение подразделения, в котором имеется необходимое количество техники, требующейся для транспортировки безвозвратных потерь и технических средств, для выполнения работ по утилизации. Также методика, кроме обеспечения исключения загрязнения окружающей среды и демонтажа работоспособных элементов с утилизируемой техники, позволяет установить рациональный маршрут выдвижения транспортной техники к местам проведения утилизации в полевых условиях, организовать вывоз утилизированной техники к местам их окончательной переработки. Применение разработанной методики позволит снизить экономические и временные затраты при транспортировке утилизированной военной техники за счет её переработки в полевых условиях, увеличить объем перевозимой утилизированной техники к местам её дальнейшей переработки за счет снижения занимаемой ею кубатуры.

Литература

- Нечаев, В. В. Комплексная методика повышения живучести ремонтно - восстановительных органов / В. В. Нечаев, Э. С. Зайцев // Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. – 2023. – № 7-8(181-182). – С. 27-35. – DOI 10.53816/23061456_2023_7-8_27. – EDN FDSUCX.

- Нечаев, В. В. Метод диагностирования автомобильной аккумуляторной батареи / В. В. Нечаев // Мир транспорта и технологических машин. – 2023. – № 1-1(80). – С. 12-18. – DOI 10.33979/2073-7432-2023-1(80)-1-12-18. – EDN BLDYKJ.

- Нечаев, В. В. Математическая модель формирования состава комплекта для реализации комплексной методики повышения живучести ремонтно-восстановительных органов / В. В. Нечаев, Э. С. Зайцев // Стратегическая стабильность. – 2023. – № 4(105). – С. 9-13. – EDN SSWDTK.

- Нечаев, В. В. Метод восполнения запасных частей для поддержания и обеспечения работоспособного состояния автомобильного транспорта / В. В. Нечаев // Мир транспорта и технологических машин. – 2021. – № 1(72). – С. 3-12. – DOI 10.33979/2073-7432-2021-72-1-3-12. – EDN UYFTTD.

- Патент № 2731740 C1 Российская Федерация, МПК G01M 17/00, B60S 5/00. Способ эксплуатации автомобильной техники : № 2019143830 : заявл. 23.12.2019 : опубл. 08.09.2020 / В. В. Нечаев. – EDN VFNFHX.

- Нечаева, В. А. Физические закономерности изменения параметров автомобильной техники при её использовании по назначению / В. А. Нечаева // Актуальные вопросы перспективных направлений применения автомобильной и специальной техники : Сборник научных трудов IV Межведомственной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 13 мая 2022 года. – Санкт-Петербург: ООО "Медиапапир", 2022. – С. 137-142. – EDN VNVNMB.

- Патент № 2787327 C1 Российская Федерация, МПК B30B 9/32, B30B 1/30. Устройство для утилизации военной техники разборно-мобильное: № 2022106499: заявл. 10.03.2022: опубл. 09.01.2023 / В. В. Нечаев, Е. В. Евдокимов, Д. В. Евдокимов [и др.]. – EDN UKJSEU.

- Патрин, А. Н. Функциональное диагностирование электромагнитных форсунок впрысковых ДВС с искровым зажиганием / А. Н. Патрин, В. В. Нечаев, Ю. Н. Меркушов // Автомобильная промышленность. – 2007. – № 8. – С. 29-31. – EDN OOIUXP.

Literature

1.  Nechaev, V. V. Complex methodology for increasing the survivability of repair and restoration organs / V. V. Nechaev, E. S. Zaitsev // Issues of defense technology. Series 16: Technical means of countering terrorism. – 2023. – № 7-8(181-182). – Pp. 27-35. – DOI 10.53816/23061456_2023_7-8_27. – EDN FDSUCX.

2. Nechaev, V. V. Method of diagnosing an automobile battery / V. V. Nechaev // The world of transport and technological machines. – 2023. – № 1-1(80). – Pp. 12-18. – DOI 10.33979/2073-7432-2023-1(80)-1-12-18. – EDN BLDYKJ.

3. Nechaev V. V., Zaitsev E. S. A mathematical model of the formation of a kit for the implementation of a comprehensive methodology for increasing the survivability of repair and restoration organs. Strategic stability. – 2023. – № 4(105). – Pp. 9-13. – EDN SSWDTK.

4. Nechaev, V. V. The method of replenishing spare parts for maintaining and ensuring the working condition of motor transport / V. V. Nechaev // The world of transport and technological machines. – 2021. – № 1(72). – Pp. 3-12. – DOI 10.33979/2073-7432-2021-72-1-3-12. – EDN UYFTDD.

5. Patent No. 2731740 C1 Russian Federation, IPC G01M 17/00, B60S 5/00. Method of operation of automotive equipment : No. 2019143830 : application 23.12.2019 : published 08.09.2020 / V. V. Nechaev. – EDN VFNFHX.

6. Nechaeva, V. A. Physical patterns of changes in the parameters of automotive equipment when it is used for its intended purpose / V. A. Nechaeva // Topical issues of promising areas of application of automotive and special equipment : Collection of scientific papers of the IV Interdepartmental Scientific and Practical Conference, St. Petersburg, May 13, 2022. – Saint Petersburg: Mediapapir LLC, 2022. – pp. 137-142. – EDN VNVNMB.

7.  Patent No. 2787327 C1 Russian Federation, IPC B30B 9/32, B30B 1/30. The device for the disposal of military equipment is collapsible and mobile: No. 2022106499: application 10.03.2022: published 09.01.2023 / V. V. Nechaev, E. V. Evdokimov, D. V. Evdokimov [et al.]. – EDN UKJSEU.

8. Patrin, A. N. Functional diagnostics of electromagnetic injectors of internal combustion engines with spark ignition / A. N. Patrin, V. V. Nechaev, Yu. N. Merkushov // Automotive industry. – 2007. – No. 8. – pp. 29-31. – EDN OOIUXP.

Данные об авторах:

Нечаев Виталий Викторович, доктор технических наук, доцент, профессор 18 кафедры (применение подразделений и частей материального обеспечения) Военной академии материально-технического имени генерала армии А.В. Хрулёва.198504, г. Петергоф, ул. Суворовская, дом 1.

Тел. +7 (965) 87-444-77

E-mail: nechver@mail.ru

Nechaev Vitaly Viktorovich, Doctor of Technical Sciences. Associate Professor, Professor of the 18th Department (application of material support units and units) of the Military Academy of Logistics named after Army General A.V. Khrulev. 198504, Peterhof, Suvorovskaya str., 1.

Tel. +7 (965) 87-444-77

E-mail: nechver@mail.ru

Голубев Денис Юрьевич, адъюнкт Военной академии материально-технического имени генерала армии А.В. Хрулёва.198504, г. Петергоф, ул. Суворовская, дом 1.

Тел. +7 (988) 570-36-29

E-mail: nabts6911@mail.ru

Golubev Denis Yuryevich, associate professor at the Military Academy of Logistics named after Army General A.V. Khrulev. 198504, Peterhof, Suvorovskaya str., 1.

Phone: +7 (988) 570-36-29

E-mail: nabts6911@mail.ru